Libraries

| AFMotor.h | L293D motor shield |  |
| --- | --- | --- |
| HUSKYLENS.h | Huskylens |  |
| (included) | I2C communication Board to laptop | - Serial.begin(115200) for I2C between board and laptop |
| Wire.h | I2C communication Board to Huskylens | - Wire.begin() initializes the I2C between board and Huskylens - huskylens.begin(Wire) and huskylens.request() |

F() function within printIn():

Serial.println("Hello");      // Uses SRAM

Serial.println(F("Hello"));   // Uses Flash (saves SRAM)

Huskylens:

HUSKYLENSResult result = huskylens.read();

result.xCenter

result.yCenter

result.width

result.height

(X.max , Y.max) = (320,240)

| (0,0) | … |  |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |
| ↓ |  | (320,240) |

If nothing detected  return -1

huskylens.available() check if object detected

萬向輪方向控制

https://etchk.screenstepslive.com/s/etcsup/m/108588/l/1500962-onmi-wheel

| 動作 | M1 | M2 | M3 | M4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 向前行駛 | + | + | + | + |
| 向後行駛 | - | - | - | - |
| 向右行駛 | + | - | - | + |
| 向左行駛 | - | + | + | - |
| 向右前方行駛 | + | 0 | 0 | + |
| 向左前方行駛 | 0 | + | + | 0 |
| 向右後方行駛 | 0 | - | - | 0 |
| 向左後方行駛 | - | 0 | 0 | - |
| //向右轉彎 | + | + | 0 | 0 |
| //向左轉彎 | 0 | 0 | + | + |
| 原地右轉 | + | + | - | - |
| 原地左轉 | - | - | + | + |
| //隨軸微轉 | + | 0 | - | 0 |

| 動作 | 馬達控制說明 |
| --- | --- |
| 向前行駛 | 所有 Motor / Omni Wheel 開啟並以順時針轉動 |
| 向後行駛 | 所有 Motor / Omni Wheel 開啟並以逆時針轉動 |
| 向右行駛 (第一種) | M1 及 M4 開啟並以順時針轉動；M2 及 M3 開啟並以逆時針轉動 |
| 向右行駛 (第二種) | M2 及 M3 開啟並以順時針轉動；M1 及 M4 開啟並以逆時針轉動 |
| 向東北方行駛 | M1 及 M4 開啟並以順時針轉動 |
| 向西北方行駛 | M2 及 M3 開啟並以順時針轉動 |
| 向東南方行駛 | M2 及 M3 開啟並以逆時針轉動 |
| 向西南方行駛 | M1 及 M4 開啟並以逆時針轉動 |
| 向右轉彎 | M1 及 M2 開啟並以順時針轉動 |
| 向左轉彎 | M3 及 M4 開啟並以順時針轉動 |
| 原地轉 | M1 及 M2 開啟並以順時針轉動；M3 及 M4 開啟並以逆時針轉動 |

| Codename | Front left | Back left | Front right | Back right | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | + | + | + | + | 向前行駛 |
| B | - | - | - | - | 向後行駛 |
| R | + | - | - | + | 向右前方行駛 |
| RF | + | 0 | 0 | + | 向東北方行駛 |
| RB | 0 | - | - | 0 | 向右後方行駛 |
| RR | + | + | - | - | 右迴轉 |
| L | - | + | + | - | 向左行駛 |
| LF | 0 | + | + | 0 | 向左前方行駛 |
| LB | - | 0 | 0 | - | 向左後方行駛 |
| LL | - | - | + | + | 左迴轉 |